|  | ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧОУ ПО «ЗУГТ»

_____________А.В. Теленков

«____» _____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Методические рекомендации по дисциплине

Специальность

15.02.16 Технология машиностроения

Пермь 2024

Методические рекомендации предназначены для студентов заочного отделения КГБ ПОУ СГПТТ по специальности 15.02.16 Технология машиностроения для выполнения домашней контрольной работы в межсессионный период и самостоятельной подготовки к лабораторно-экзаменационной сессии. Рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.04. Техническая механика

Введение

Структура дисциплины «Техническая механика» представлена следующи- ми разделами:

- теоретическая механика;

- сопротивление материалов;

- детали машин.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

уметь:

- определять напряжения в конструкционных элементах;

- определять передаточное отношение;

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы.

знать:

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

- виды износа и деформаций деталей и узлов;

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические пере- дачи, виды и устройство передач;

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- методику расчета на сжатие, срез и смятие;

- назначение и классификацию подшипников;

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

- основные типы смазочных устройств;

- типы, назначение, устройство редукторов;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудова- ния.

Формируемые компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про- фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето- ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич- ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про- фессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега- ми, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио- нальной деятельности.

Учебная дисциплина «Техническая механика» базируется на знаниях и уме- ниях, полученных при изучении физики и математики, является базовой для дис- циплин профессионального цикла.

Программа курса рассчитана на 174 часа учебных и 70 часов практических занятий. Программа раздела «Теоретическая механика» рассчитана на 76 учебных и 28 часов практических занятий. С целью активизации процессов усвоения и за- крепления знаний студентов к каждой теме предложены вопросы для само- контроля.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется самостоятельно решить несколько задач по темам дисциплины. Решение задач способствует лучшему по- ниманию и закреплению теоретических знаний. Задания практических работ же- лательно выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы, та- кая последовательность будет способствовать лучшему закреплению знаний. За- ключительной формой контроля усвоения раздела является контрольная работа, дисциплины - экзамен.

Методические рекомендации по решению задач

- Главная цель решения задач – формировать способности к самостоя- тельному мышлению и анализу, к самостоятельной творческой работе, формиро- вать понимание физических явлений и техническое мышление.

- Развить умение и навыки применения теоретических знаний к решению практических вопросов.

- Закрепить и углубить знания по изучаемому предмету.

- Развить навыки работы со справочной и технической литературой.

- Приобрести навыки оформления технических расчетов.

Основные положения методики решения задач

- Записать условия задачи, составить расчетную схему (если это необхо- димо) и проанализировать физическую сущность задачи.

- После того, как задача в общих чертах решена, перейти к её последова- тельному математическому решению:

  - вести решение по пунктам, указывая, что именно в данном пункте опре- деляется;

  - каждый пункт должен содержать расчетную формулу, записанную в общем виде;

  - после вывода окончательной формулы необходимо перейти к численно- му решению;

  - перед подстановкой числовых данных необходимо все исходные вели- чины привести к единым согласованным единицам измерения.

- Анализ результата решения заключается в следующем:

  - попытке оценить правильность решения по правдоподобию числового результата;

  - в разборе возможных методов контроля решения;

  - в анализе решения с точки зрения подтверждения определенных теоре- тических положений и технических приложений и практических выводов;

  - в необходимости приведения результата к ГОСТам.

СТАТИКА

Практическая работа№1

Тема: «Плоская система сходящихся сил»

Цель: провести графическое и аналитическое определение равнодействую- щей плоской системы сходящихся сил.

Время выполнения: 90 минут.

Для выполнения работы необходимо знать:

Плоская система сходящихся сил– это силы, лежащие водной плоскости, линии действия которых пересекаются водной точке. Равнодействующую силу для этой системы определяют по формуле:

F 2  F 2

x	x

F 	,

где

Fx  Fix

- сумма проекций всех сил на ось «Х»,

Fу  Fiу

- сумма проекций всех сил на ось «Y».

Для равновесия данной системы сил необходимо и достаточно, чтобы рав- нялись нулю суммы проекций всех сил на две перпендикулярных оси.

Уравнения равновесия:

Fix  0

Fiу  0

Примеры решения задач:

Пример 1

Определить равнодействующую силу графическим и аналитическим спосо-

бами.

y

F1

30°

45°

x

F3

F2

Дано:

F1  44кН ,

F2  22кН ,

F3  11кН . Определить F

Решение:

  - Аналитический способ.

Равнодействующая системы сходящихся сил определяется по формуле:

X 2  Y 2

F 

где	Х – сумма проекций всех сил на ось х,

Y – сумма проекций всех сил на ось у. Тогда

X  F1  cos 45  F2  cos30  44  0,707  22  0,866  12,06кН ;

Y  F1  sin 45  F2  sin 30  F3  44  0,707  22  0,5 11  31,11кН ;

F 

  - Графический способ. Выбирается масштаб сил

F3  1см .

 33,36кН

12,062  31,112

МF  11кН / см , тогда длина сил

F1  4см ,

F2  2см ,

Строим силовой многоугольник:

F3

F2

FΣ

F1

F  3,3см  33кН

Ответ: 33кН.

Пример 2

Определить силу F1 графическим и аналитическим способами.

y

F2

30°

30°

x

F3

FΣ

Дано:

F  60кН ,

F2  15кН ,

F3  30кН . Определить F1

Решение:

- Аналитический способ.

Определим проекции равнодействующей на оси х, у:

X  F  cos 30 , Y  F  sin 30 ,

но

Отсюда

X  F2  cos 30  F1x , Y  F2  sin 30  F1 y  F3 .

F1x  F  cos 30  F2  cos 30  60  0,866  15  0,866  64,95кН

64,952  7,52

F1 y  F  sin 30  F2  sin 30  F3  60  0,5 15  0,5  30  7,5кН

F1

Угол наклона силы



F	 F

2

2

1x	2 x

F1 к оси х:



 65,38кН

cos  F1x

F1

 64,95  0,993

65,38

  7

- Графический способ

Выбирается	масштаб	построения	сил

МF  10кН / см ,	тогда	длина	сил

F  6см  60кН ,

F2  1,5см  15кН ,

F3  3см  30кН

Строим силовой многоугольник:

F3

FΣ

F2

F1

Ответ:

F1  65,38кН

ли.

Практическаяработа№2

Тема: «Плоская система произвольно расположенных сил»

Цель: провести расчет реакций опор заданной двухопорной балки и консо- Время выполнения: 180 минут.

Для выполнения работы необходимо знать:

Плоская система произвольно расположенных сил– это силы лежащие в од- ной плоскости, линии действия которых не пересекаются водной точке.

X 2

 Y

2

ГЛ	ГЛ

Данную систему можно преобразовать в систему сходящихся сил, которая харак- теризуется главным вектором ( FГЛ ), и системой моментов, которая характеризу- ется главным моментом ( М ГЛ ).

где

FГЛ 

X ГЛ

n

  Fix - сумма проекций всех сил на ось «х»;

i1

YГЛ

n

  Fiy - сумма проекций всех сил на ось «y»;

i1

M ГЛ

n

 

i1

M F  - cумма моментов всех сил относительно любой точки.

i

0

Для равновесия этой системы сил необходимо и достаточно, чтобы равня-

лись нулю

FГЛ

и М ГЛ .

Существуют следующие формы равновесия:



 n

 i1

 n

1 форма : 

 i1

n

Fix

Fiy M

 0

 0

F   0

- сумма проекций всех сил на две перпендикулярных сил и

 i1	0	i

сумма моментов всех сил относительно любой точки;

2 форма:

 n



 i1

 n



 i1

M F   0

i

i

A

B

M F   0

- сумма моментов всех сил относительно двух любых то-



 n

 i1

Fiy  0

чек и сумма проекций всех сил на ось;

3 форма:

 n



 i1

 n



 i1



 n

 i1

M F   0

i

i

A

B

M F   0 - сумма моментов всех сил относительно трех любых то-

i

C

M F   0

чек, не лежащих на одной прямой.

Пример решения задач.

Пример 1

Определить реакции опор балки, на которую действуют нагрузки

P1  2кН ,

P2  4кН

и момент

М 16кН  м .

Р2

М

А

60°

В

Р1

3м

2м

2м

Дано:

P1  2кН ,

P2  4кН

, М 16кН  м . Определить:

RА , RB

Решение:

- Составляем расчетную схему балки:

RAy

Р2

RBy

М

RAx

А

60°

В

Р1

3м

2м

2м

- Для определения реакций опор А и В составляем уравнения равновесия

второй формы (2.3):



 n

i

A

 i1

M F   0

 P  sin 60  3  P

 5  R

 7  M  0

1

 n			

2	By

 M B Fi

 i1

 0 ;

 RAy  7  P1  sin 60  4  P2  2  M



 0 .



 n

 i1

Fiy  0

RAx  P1  cos60  0

Из системы уравнений:

RBy

RAy

 P1  sin 60  3  P2  5  M

7

 P1  sin 60  4  P2  2  M

7

 2  0,866  3  4  5  16  1,31кН ;

7

 2  0,866  4  4  2  16  4,42кН ;

7

12  4,422

RAx  P1  cos 60  2  0,5  1,00кН ;

R2

 R

2

Ax	Ay

RА 



 4,53кН ;

Ответ:

RА  4,53кН ,

RB  1,31кН .

Пример 2

Определить	реакцию	консольной	балки,	нагруженной	распределенной

нагрузкой

q  4 кН

м

и сосредоточенными силами

P1  24кН ,

P2  16кН .

q

60°

Р2

2м

Р1

4м

- Составляем расчетную схему нагружения балки:

RAy

RAx

q

А

60°

М

2м

Р2

2м

Q

4м

Р1

- Для определения реакций консольной балки составляем следующие уравнения равновесия:



 n

 i1

 n

Fix  0

 R

	Ax

 P2

 cos60  0

 Fiy  0

 i1

; RAy  P2  sin 60  Q  P1  0



n M

F   0

 M

 P2  sin 60  2  Q  4  P1  6

 i1	0	i

Q  4  q  4  4 16кН

Из системы уравнений:

RAx  P2  cos 60  16  0,5  8кН

RAy  P2  sin 60  Q  P1  16  0,866  16  24  21,86кН

R2

 R

2

Ax	Ay

RA 



 23,28кН

82  21,862

M  P2  sin 60  2  Q  4  P1  6  16  0,866  2  16  4  24  6  107,71кН  м

Ответ:

RA  23,28кН ,

M 107,71кН  м .

Практическая работа №3

Тема: «Центр тяжести плоских сечений»

Цель: Определение центра тяжести плоских сечений, составленных из про- катного профиля.

Время выполнения: 180 минут. Последовательность решения задачи:

- начертить заданное сложное сечение (фигуру), выбрать оси координат.

- разбить сложное сечение на простые, для которых центры тяжести и си- лы тяжести известны;

148,2

определить необходимые данные для простых сечений:

а) выписать из таблиц ГОСТа для каждого стандартного профиля необхо- димые справочные данные (h; b; d; A; для швеллера z0) или определить площадь простого сечения;

б) определить координаты центров тяжести простых сечений относительно выбранных осей координат;

в) определить статические моменты площади простых сечений;

- определить положение центра тяжести сложного сечения.

Пример решения задач.

Пример 1.

У

Для заданного плоского симметричного сечения, составленного из профи- лей стандартного проката, определить положение центра тяжести.

5

70

Х

Дано: полоса 12010 (ГОСТ 103-76); двутавр № 12 (ГОСТ 8239-89); швел- лер № 14 (ГОСТ 8240-89).

Найти: Jx; Jу. Решение:

- Разбиваем сложное сечение на три простых сечения: 1 – полоса; 2 – дву-

тавр; 3 – швеллер.

- Выписываем из таблиц ГОСТа и определяем необходимые данные для простых сечений:

- Полоса 12010; А1 =120·10=1200 мм 2 =12 см 2; С1 (0;0,5)

- Двутавр № 12; А2 =14,7 см 2 ; С2 (0; 7)

- Швеллер № 14; А3 =15,6 см 2 ; С3 (0; 14,6)

- Находим статические моменты площади относительно оси 0х:

S	 A  y 12  0,5  6см3

Sx 2

x1

 A2

1

 y2

1

14,7  7 102,9см3

Sx3

 A3

 y3

15,6 14,82  231,19см3

- Определяем сумму площадей простых сечений:

 A  A1

 A2

 A3

12 14,7 15,6  42,3см2

- Определяем положение центра тяжести сложного сечения:

х    Sy    0   0см

C	 A

42,3

y   Sх   6  102,9  231,19  8,04см

Ответ: С (0;8,04)

C	 A

42,3

КИНЕМАТИКА

Практическая работа№4 Тема: «Параметры движения точки»

Цель: Определение параметров движения точки по заданному закону движе- ния и построение кинематических графиков движения.

Время выполнения: 180 минут.

Для выполнения работы необходимо знать:

Кинематика – раздел механики, изучающий параметры движения тела без учета

действующих на него сил.

Параметры движения точки:

- Закон движения – это зависимость расстояния от времени

S  f t 

- Скорость точки – это векторная величина, характеризующая быстроту пе- ремещения точки (тела). Скорость всегда направлена по касательной к траектории движения и определяется:

V  S't 

- Ускорение точки – это векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости точки (тела). Ускорение раскладывается на две перпендику- лярных величины: касательное (тангенциальное) и нормальное (центростреми- тельное) ускорения.

Касательное ускорение направлено по касательной к траектории движения,

характеризует изменение величины скорости и определяется:

t

a  V 't   S"t 

Нормальное ускорение направлено по радиусу к центру траектории движе- ния, характеризует изменение направления скорости и определяется:

V 2

an  r

- Траектория движения – это геометрическое место положений тела в каж- дый момент времени.

Пример решения задач:

Пример 1:

Автомобиль движется по круглому арочному мосту радиуса r=50 м соглас-

но уравнению

S  0,2t 3  t 2  0,6t ( S  м, t  c).

V

r

Построить графики перемещения, скорости и касательного ускорения для первых пяти секунд движения. На основании анализа построенных графиков ука- зать: участки ускоренного и замедленного движения. Определить полное ускоре- ние автомобиля в момент времени 2 секунды.

Дано:

Закон движения автомобиля

S  0,2t 3  t 2  0,6t ; t  5 с.

0

t 0

Найти:  , Решение:

a  ; t при   0,

at  0; а при t  2 с.

- Находим уравнения скорости:



0

при t  0мин 	 0,6 м\с; при   0 0,6t2-2t+0,6=0 отсюда

 dS  0,2t 3  t 2  0,6t ' 0,6t 2  2t  0,6

dt

t	 2 	4  4  0,6  0,6  2  1,6

1, 2

2  0,6

t1  3с; t2  0,33 с.

1,2

- Находим уравнение ускорения

при t  0мин

t

a  2 м\с2;

a  d

t	dt

 0,6t 2  2t  0,6' 1,2t  2

при

at  0

1,2t  2  0

отсюда

t 1,7

- Для построения графиков составляем сводную таблицу численных значе- ний параметров движения автомобиля.

| Значения t; с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S  0,2t 3  t 2  0,6t ; м | 0 | -0,2 | -1,2 | -1,8 | -0,8 | 3 |
|   0,6t 2  2t  0,6; м\с | 0,6 | -0,8 | -1 | 0 | 2,2 | 5,6 |
| at  1,2t  2 ; м\с2 | -2 | -0,8 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | 4 |

- Определяем полное ускорение автомобиля в момент времени 2 секунды

a   a

2	2

t

n

a 

 	

Отсюда

at 2

 0,4 м\с2;

an 2

2

t 2

r

12 50

 0,02 м\с2;

0,42  0,02

a 	 0,4м\с2.

0	1	2

t

Ответ: 	 0,6 м\с;   0, t  3с, t   0,3 с; a

 0, t 1,7с;

a   0,4 м/с2

исимость пути от вре

Зависимость скорости от времени

6

5

4

3

2

1

0

-1 0

-2

υ, м/с

1

2

3

4

5

6

t, c

v, м/с

2

По результатам расчета из сводной таблицы строятся графики:

t, c

-2

-3

6

5

4

3

2

1

0

-1

S, м

4

3

2

1

0

мени

Зав

а, м/с2

Зависимость ускорения от времени

5

4

3

2

1

0

-1 0

-2

-3

а, м/с2

1

2

3

4

5

6

t, c

Практическая работа № 5.

Тема: «Движение тела вокруг неподвижной оси».

Цель: Определение параметров движения тела вокруг неподвижной оси. Время выполнения: 90 минут.

Для выполнения работы необходимо знать:

Для всех вариантов применяется понятие средней скорости, которая (неза- висимо от вида движения) определяется как результат деления пути, пройденного точкой (или телом) по всей траектории движения, на все затраченное время. Ре- шая задачу, рекомендуется разбить весь пройденный путь при движении точки (или тела) на участки равномерного, равноускоренного или равнозамедленного движения в зависимости от условия данной задачи.

При вращательном движении тела необходимо уметь переходить от числа оборотов к радианному измерению угла поворота и наоборот:

  2 об ,



об  2 ,

где	 – угол поворота тела;

об – число оборотов.

Переход от одних единиц угловой скорости к другим:

    n рад / с

30

n  30   об / мин

n

При вращательном движении тела все его точки движутся по окружностям, центры которых расположены на оси вращения тела.

φ

А1

an

А2

aτ

Ɛ, ω

K

C

B

ρ

r=200м

D

A

S  r 

  r 

at  r  

an   2  r ,

где	s – расстояние, пройденное точкой по дуге окружности (  А1 А2  S );

 – угол поворота тела, рад;

r – расстояние точки до оси вращения тела;

 – угловая скорость;

 – угловое ускорение;

 – окружная скорость точки в данный момент времени;

at – касательное ускорение точки;

an – нормальное ускорение точки.

При равнопеременном вращении тела (ε > 0 – равноускоренное вращение; ε

< 0 – равнозамедленное вращение):

  0

 0

    t 2

t

2	;

  0    t

Для удобства решения задач из уравнений преобразуем

  0

   0  t

2	;

 2   2

  0

 	0

2	.

Для случая равнопеременного вращения, начавшегося из состояния покоя

(при 0  0

и 0  0 ), выражения будут иметь вид:

    t 2

2	;

   2

2 .

Пример решения задач:

Пример 1

Дано: Тело начало вращаться из состояния покоя и через 15 с его угловая скорость достигла 30 рад/с. С этой угловой скоростью тело вращалось 10 с равно- мерно, а затем стало вращаться равнозамедленно в течение 5 с до полной оста- новки.

Найти: число оборотов и среднюю угловую скорость тела за все время вра-

щения; окружную скорость точек тела, расположенных на расстоянии оси вращения тела через 5 с после начала движения.

Решение:

r  0,5

м от

- Разграничиваем вращательное движение данного тела на участки равно- ускоренного, равномерного и равнозамедленного движения. Определяем пара- метры вращательного движения тела на этих участках.

- Равноускоренное вращение (участок 1):

1

  1

t1

 30  2 рад / с2

15	;

1  1

t 2

  1

2

	 152

2

2

 225 рад

;

об1

 1

2

 225

6,28

 35,8об

- Равномерное вращение (участок 2):



2

   t

2  1

2	2

 30 10  300 рад

об 2

 2

2

 300

6,28

 47,7об

- Равнозамедленное вращение (участок 3):

3  2  1

3

    3

t3

  30  6 рад / с2

5

   

   t 2 

   6  25 

3	3  t3

3	3

2

30	5

2

75 рад

об3

 3

2

  75

6,28

 11,9об

- Определяем полное число оборотов тела за все время вращения:

об  об1  об2  об3  35,8  47,7 11,9  95,4об

- Определяем среднюю угловую скорость тела за все время вращения:

	 1  2  3  225  300  75  20 рад/ с

t

1

2

ср	 t

 t3

15  10  5

- Определяем окружную скорость точек тела, расположенных на расстоянии

r  0,5 м от оси вращения через 5 с после начала движения тела:

5	1

   

5	1	5

    t  2  5  10 рад / с ;

5	5

    r  10  0,5  5м / с .

ДИНАМИКА

Практическая работа № 6

Тема: «Основной закон динамики и принцип Даламбера».

Цель: Определение параметров движения тела с помощью основного закона динамики и методом кинетостатики.

Время выполнения: 180 минут.

Для выполнения работы необходимо знать:

Основной закон динамики: «Ускорение, приобретенное телом под действи-

ем некоторой силы, пропорционально величине этой силы и направлено в ту же сторону».

где

F  m  a ,

F	 F

2

2

x	y

F 	– равнодействующая сила, равная сумме квадратов проек-

ций равнодействующей на две перпендикулярных оси;

m – масса тела;

n

a   a1 – ускорение, приобретенное телом под действием нескольких сил

i1

(аксиома о независимости действия сил).

Принцип Даламбера:

Активные силы, реакции связей (опор) и сила инерции образуют уравнове- шенную систему сил, т.е. если к силам, действующим на тело, движущееся с ускорением, добавить силу инерции, то их можно представить в равновесии

n	n

 Fi   Ri  Fин  0

i1	i1

n

где	 Fi – геометрическая сумма внешних сил;

i 1

n

 Ri

i 1

– геометрическая сумма реакций связей(опор);

Fi  – сила инерции, которая определяется:

Пример решения задач.

Пример1.

Тело массой

m  60 кг перемещается по наклонной поверхности с ускорени-

ем а  4м / с2  с помощью силы F . Определить силу тяги F , если коэффициент

трения

fmp  0,2 .

Дано:

m  60 кг,

а  4м / с2 ,

fmp  0,2

Определить: F

Решение:

- С применением основного закона динамики.

у

х

R

F

a

Fmp

30°

30°

G

где

F 

F  m  a,

F	 F

2

2

x	y

Fy  R  G  cos30  0,

так как

ay  0

(тело движется по оси х);

R  G  cos30  mg  cos30  60  9,81 0,866  510H

Fx  F  Fmp  G  sin 30  m  a ;

Fmp 

f  R  0,2  510 102H ;

a  ax  a ;

F  Fmp  G  sin 30  m  a 102  60  9,81 0,5  60  4  636,3Н ;

Ответ:

F  636,3Н

- С применением принципа Даламбера (рис.6.1 б).

у

х

R

F

a

Fmp

Fин

30°

30°

G

Так как тело движется вдоль оси Х, то

ах  0,

следовательно

Fyии  0;

n	n

 Fi   Ri  Fин  0

i1	i1

F  Fmp  Fxии  G  sin 30  0;

F  f

 R  m  ax  mg  sin 30  0;

F  f

 mg  cos 30  m  ax  mg  sin 30

x

a  a  4м / с2

F  0,2  60  9,81 0,866  60  4  60  9,81 0,5  636,3H

Ответ: F = 636,3 H

Пример 2.

Дано:V=7,5мс, m=200кг, l=4м Определить реакцию нити.

V

Решение:

y

an

R

V

G

С применением основного закона динамики.

F  m  a ,

F  Fy  R  G,

V 2

R  Fy  G

a  an 

, r  l

r

		

			 

  7,52 	 

R	m a

mg	m an	g

20 

	4

9,81



477,5H

l

l

С применением принципа Даламбера.

y

an

R

V

G

Fин

R  G  Fин  0;

	V 2 

R  G  Fин  mg  nan  m g 	;

	l 

7,5	

R  20  9,81 	



2

	477,4H

Ответ:

R  477,4H.

	4  

Практическая работа № 7 Тема: «Общие теоремы динамики».

Цель: Определение параметров движения тела с помощью общих теорем динамики.

Время выполнения: 90 минут.

Для выполнения работы необходимо знать:

- Работа постоянной силы F на прямолинейном участке пути S определяется

по формуле ния);

W  F  S

(направление силы совпадает с направлением перемеще-

l

- Мощность – это работа, совершённая в единицу времени

P  W

t

 F  S ,

t

откуда часто применяемая для расчёта формула определения мощности

P  F V

- КПД – это отношение полезной мощности ко всей затраченной

  Pпол

Pзат

При решении некоторых задач учитываются силы трения скольжения, при определении которых следует знать, что

Fmp  f  Rn ,

где

Rn − сила нормального давления; f − коэффициент трения (приведенный ко-

эффициент сопротивления движению).

Основными элементами динамики при решении 3-й задачи являются: тео- рема об изменении количества движения, теорема об изменении кинетической энергии при поступательном движении тела и теорема об изменении кинетиче- ской энергии при вращательном движении твёрдого тела.

Если точка массой m , находясь под действием постоянной силы F в тече- нии времени t , двигается прямолинейно, то теорема об изменении количества движения выражается формулой

mV  mV0  F  t ,

где

mV  mV0

- величина изменения проекции количества движения на ось,

совпадающую с направлением движения;

F  t

- проекция импульса силы на ту же ось.

Если, рассматривая действие силы F на материальную точку массой m , учитывать непродолжительность её действия, а протяжённость, то есть то рассто- яние, на котором действует сила, то получим теорему об изменении кинетической энергии точки

0

W ,

mV 2  mV 

2	2

где	W – работа всех сил, приложенных к точке;

mV 2	mV

и 	0

− кинетическая энергия точки в начале и конце действия сил.

2	2

вр

Изменение кинетической энергии при вращательном движении тела также равно работе, но при вращении. Здесь работа производится не силой, а моментом силы при повороте твёрдого тела на некоторый угол ϕ , т.е. W  M    и тогда за-

кон изменения кинетической энергии твёрдого тела при вращении

I   2	I   2

М	     z	    z	0  ,

вр	2	2

где

I z – момент инерции твёрдого тела относительно оси Z;

0

 ,

- угловые скорости соответственно в начале и конце вращения.

При решении задач рекомендуется такая последовательность:

  - Выделить точку, движение которой рассматривается в данной задаче.

  - Выяснить, какие активные силы действуют на точку, и изобразить их на рисунке.

  - Освободить точку от связей, заменив их реакциями.

  - Выбрать расположение осей координат и, применив необходимый закон или теорему, решить задачу.

Пример решения задачи.

Для остановки поезда, движущегося по прямолинейному участку пути со

скоростью

V 10 м/с, производится  торможение.  Через  сколько  секунд  оста-

новится поезд, если при торможении развивается постоянная сила сопротивления, равная 0,02 силы тяжести поезда? Какой путь поезд пройдёт до остановки?

Решение:

Поезд совершает поступательное движение. Рассматривая его как матери-

альную точку M , движущуюся в направлении оси 0x , укажем действующие си-

лы: G – сила тяжести поезда,

Rn – нормальная реакция рельсов,

F – сила сопро-

тивления, направленная противоположно вектору скорости. Силы G и новешиваются согласно аксиоме действия и противодействия.

Rn  урав-

а	0

R



Fῖ

G

S

По теореме об изменении количества движения материальной точки в про-

екции на ось 0x

mV  mV0  F  t

Так как

F  0,02G  0,02mg , t0  0 , V0  10 м / с , V  0, получим

 mV0  0,02mgt

Откуда

t 	V0

0,02g

	10

0,02  9,81

 51c

Для определения пройденного пути поездом до его остановки воспользуем- ся теоремой об изменении кинетической энергии:

2

0

F

S

cos

,

mV 2  mV				

2	2

Работа сил торможения отрицательна   FV 180,cos  1, поэтому

и путь, пройденный поездом:

 mV 2

0

2

 0,02mgS

V

2

S  	0	 

2  0,02  g

102

2  0,02  9,81

 225 м

Ответ: S  225 м.

Приложения

Индивидуальные	задания	для	выполнения	практической	работы

№1приведены в таблицах 1 и 2. Работа состоит из двух задач.

Задача 1

Определить неизвестную силу согласно исходным данным (табл.1).

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 1.

| Вариант | Схема | P1,H | P2,H | P3,H | F∑ | α1,град | α2,град | α3,град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 | 10 | 10 | ? | 15 | 15 | 15 |
| 2 |  | 10 | 15 | 20 |  | 45 | 80 | 60 |
| 3 |  | 20 | 15 | 10 |  | 45 | 45 | 90 |
| 4 |  | 34 | 80 | 20 |  | 60 | 120 | 270 |
| 5 |  | 16 | 32 | 48 |  | 20 | 60 | 30 |
| 6 |  | 8 | 12 | 24 |  | 30 | 90 | 45 |
| 7 |  | 15 | 30 | 15 |  | 25 | 120 | 120 |
| 8 |  | 25 | 20 | 10 |  | 70 | 270 | 180 |
| 9 |  | 40 | 60 | 60 |  | 90 | 35 | 210 |
| 10 |  | 20 | 20 | 40 |  | 180 | 40 | 150 |
| 11 |  | 100 | 50 | ? | 250 | 45 | 30 | 20 |
| 12 |  | 180 | 60 |  | 240 | 60 | 45 | 40 |
| 13 |  | 120 | 40 |  | 100 | 90 | 60 | 60 |
| 14 |  | 240 | 80 |  | 160 | 120 | 15 | 80 |
| 15 |  | 200 | 100 |  | 300 | 150 | 90 | 100 |
| 16 |  | 360 | 90 |  | 270 | 180 | 100 | 120 |
| 17 |  | 400 | 200 |  | 300 | 210 | 120 | 140 |
| 18 |  | 250 | 150 |  | 200 | 240 | 140 | 160 |
| 19 |  | 300 | 200 |  | 400 | 270 | 160 | 180 |
| 20 |  | 320 | 160 |  | 400 | 300 | 180 | 200 |
| 21 |  | 24 | ? | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 22 |  | 32 |  | 24 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 23 |  | 16 |  | 16 | 8 | 45 | 45 | 45 |
| 24 |  | 9 |  | 18 | 27 | 60 | 60 | 60 |
| 25 |  | 18 |  | 27 | 36 | 90 | 60 | 45 |
| 26 |  | 12 |  | 11 | 33 | 25 | 90 | 120 |
| 27 |  | 28 |  | 14 | 14 | 120 | 75 | 180 |
| 28 |  | 250 |  | 50 | 100 | 30 | 45 | 180 |
| 29 |  | 300 |  | 100 | 400 | 60 | 30 | 270 |
| 30 |  | 100 |  | 200 | 340 | 45 | 90 | 360 |
| 31 |  | 120 |  | 180 | 200 | 70 | 120 | 320 |
| 32 |  | 180 |  | 90 | 270 | 90 | 180 | 210 |

Задача 2

К шарниру В прикреплен трос, перекинутый через блок, несущий груз Р. Определить усилия в стержнях АВ, ВС. Данные приведены втаблице.1.2.

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2.

| Вари- ант | Схема | P,кH | α,град | ,град | Y,град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 | 90 | 40 | 105 |
| 2 |  | 90 | 75 | 30 | 30 |
| 3 |  | 40 | 120 | 15 | 135 |
| 4 |  | 20 | 150 | 15 | 40 |
| 5 |  | 60 | 45 | 90 | 50 |
| 6 |  | 35 | 60 | 105 | 60 |
| 7 |  | 55 | 120 | 30 | 75 |
| 8 |  | 50 | 45 | 125 | 90 |
| 9 |  | 75 | 30 | 60 | 60 |
| 10 |  | 30 | 45 | 75 | 45 |
| 11 |  | 300 | 30 | 30 | 45 |
| 12 |  | 400 | 45 | 60 | 90 |
| 13 |  | 200 | 60 | 45 | 120 |
| 14 |  | 500 | 90 | 15 | 150 |
| 15 |  | 600 | 15 | 40 | 30 |
| 16 |  | 250 | 30 | 60 | 60 |
| 17 |  | 350 | 60 | 75 | 90 |
| 18 |  | 240 | 45 | 90 | 120 |
| 19 |  | 320 | 90 | 30 | 45 |
| 20 |  | 440 | 30 | 45 | 60 |
| 21 |  | 15 | 20 | 30 | - |
| 22 |  | 35 | 30 | 120 | - |
| 23 |  | 40 | 45 | 90 | - |
| 24 |  | 60 | 60 | 45 | - |
| 25 |  | 80 | 75 | 150 | - |
| 26 |  | 180 | 90 | 180 | - |
| 27 |  | 240 | 25 | 60 | - |
| 28 |  | 150 | 40 | 90 | - |
| 29 |  | 190 | 60 | 45 | - |
| 30 |  | 200 | 90 | 120 | - |
| 31 |  | 25 | 120 | 90 | - |
| 32 |  | 35 | 30 | 60 | - |

Индивидуальные задания для выполнения практической работы №2 приве- дены в таблицах 3 и 4. Работа состоит из двух задач.

Задача 3. Определить реакции опор балки.

Таблица 3 – Исходные данные для задачи 3.

| Вариант | Схема | P1, кH | P2,кH | M,кH·м | α, град | a, м | b, м | c, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 16 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 |
| 2 |  | 4 | 2 | 15 | 60 | 3 | 3 | 1 |
| 3 |  | 6 | 14 | 20 | 45 | 2 | 3 | 2 |
| 4 |  | 8 | 6 | 25 | 30 | 4 | 3 | 2 |

| 5 |  | 10 | 12 | 30 | 60 | 4 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 12 | 8 | 35 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| 7 |  | 14 | 10 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| 8 |  | 16 | 12 | 45 | 90 | 3 | 4 | 3 |
| 9 |  | 2 | 7 | 5 | 60 | 3 | 2 | 2 |
| 10 |  | 4 | 10 | 8 | 30 | 3 | 3 | 1 |
| 11 |  | 6 | 14 | 12 | 45 | 2 | 3 | 2 |
| 12 |  | 8 | 4 | 15 | 30 | 4 | 3 | 2 |
| 13 |  | 10 | 8 | 18 | 60 | 4 | 4 | 4 |
| 14 |  | 12 | 7 | 20 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| 15 |  | 14 | 12 | 24 | 60 | 2 | 2 | 2 |
| 16 |  | 16 | 6 | 30 | 90 | 3 | 4 | 3 |
| 17 |  | 2 | 7 | 5 | 60 | 3 | 2 | 2 |
| 18 |  | 4 | 10 | 10 | 30 | 3 | 3 | 1 |
| 19 |  | 6 | 14 | 15 | 45 | 2 | 3 | 2 |
| 20 |  | 8 | 4 | 20 | 30 | 4 | 3 | 2 |
| 21 |  | 10 | 8 | 25 | 60 | 4 | 4 | 4 |
| 22 |  | 12 | 7 | 30 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| 23 |  | 14 | 12 | 35 | 60 | 2 | 2 | 2 |
| 24 |  | 16 | 6 | 40 | 90 | 3 | 4 | 3 |
| 25 |  | 2 | 7 | 5 | 60 | 3 | 2 | 2 |
| 26 |  | 4 | 10 | 10 | 30 | 3 | 3 | 1 |
| 27 |  | 6 | 14 | 15 | 45 | 2 | 3 | 2 |
| 28 |  | 8 | 4 | 20 | 30 | 4 | 3 | 2 |
| 29 |  | 10 | 8 | 25 | 60 | 4 | 4 | 4 |
| 30 |  | 12 | 7 | 30 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| 31 |  | 14 | 12 | 35 | 60 | 2 | 2 | 2 |
| 32 |  | 16 | 6 | 40 | 90 | 3 | 4 | 3 |

Задача 4. Определить реакцию и реактивный момент консольной балки.

Таблица 4 – Исходные данные для задачи 4.

| Вариант | Схема | q, н/м | P1, Н | P2, Н | M, Н∙м | α, град | а, м | b, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 12 | - | 30 | 2 | 4 |
| 2 |  | 2 | 6 | 8 |  | 45 | 4 | 4 |
| 3 |  | 3 | 8 | 6 |  | 60 | 3 | 6 |
| 4 |  | 4 | 2 | 10 |  | 30 | 2 | 6 |
| 5 |  | 1 | 10 | 2 |  | 60 | 4 | 6 |
| 6 |  | 2 | 12 | 12 |  | 45 | 3 | 5 |
| 7 |  | 3 | 14 | 8 |  | 90 | 2 | 5 |
| 8 |  | 4 | 16 | 6 |  | 0 | 4 | 5 |
| 9 |  | 3 | 2 | - | 15 | 30 | 2 | 4 |
| 10 |  | 4 | 8 |  | 20 | 45 | 4 | 4 |
| 11 |  | 5 | 10 |  | 25 | 60 | 3 | 6 |
| 12 |  | 6 | 12 |  | 30 | 30 | 2 | 6 |
| 13 |  | 7 | 18 |  | 36 | 45 | 4 | 6 |
| 14 |  | 8 | 20 |  | 40 | 60 | 3 | 5 |
| 15 |  | 9 | 24 |  | 16 | 30 | 2 | 5 |
| 16 |  | 10 | 30 |  | 22 | 0 | 4 | 5 |

| 17 |  | 1 | 2 | 12 | - | 30 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 2 | 8 | 8 |  | 45 | 4 | 4 |
| 19 |  | 3 | 10 | 6 |  | 60 | 3 | 6 |
| 20 |  | 4 | 12 | 10 |  | 30 | 2 | 6 |
| 21 |  | 5 | 18 | 2 |  | 45 | 4 | 6 |
| 22 |  | 6 | 20 | 12 |  | 60 | 3 | 5 |
| 23 |  | 7 | 24 | 8 |  | 90 | 2 | 5 |
| 24 |  | 8 | 30 | 6 |  | 0 | 4 | 5 |
| 25 |  | 1 | 2 | 12 | - | 30 | 2 | 4 |
| 26 |  | 2 | 8 | 8 |  | 45 | 4 | 4 |
| 27 |  | 3 | 10 | 6 |  | 60 | 3 | 6 |
| 28 |  | 4 | 12 | 10 |  | 30 | 2 | 6 |
| 29 |  | 5 | 18 | 2 |  | 45 | 4 | 6 |
| 30 |  | 6 | 20 | 12 |  | 60 | 3 | 5 |
| 31 |  | 7 | 24 | 8 |  | 90 | 2 | 5 |
| 32 |  | 8 | 30 | 6 |  | 0 | 4 | 5 |

Индивидуальные задания для выполнения практической работы №3 приве- дены на схемах 1, 2 и в таблице 5. Работа состоит из одной задачи.

Задача 5.

Для заданных плоских симметричных сечений, составленных из профилей стандартного проката определить положение центра тяжести сечения.

Данные своего варианта взять из таблицы данных к задаче.

Схема 1

Схема 2

Таблица 5 – Данные к задаче 5

| № двутавра | 30 | 20 | 18 | 22 | 27 | № швеллера | Полоса, h×b, мм | Расчетная схема (рис.3.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта и данные к задаче | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 12 | 14010 | а |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15012 | б |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 16012 | а |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 16010 | б |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 15010 | а |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30016 | б |
|  | 31 | 32 |  |  |  | 16 | 42020 | а |

Обратите внимание, что, все геометрические параметры швеллера даны в ГОСТ при вертикальном положении его стенки. При повороте швеллера на угол 900, все его геометрические параметры заданные относительно оси Х меняются на параметры заданные относительно оси У.

Индивидуальные задания для выполнения практической работы №4 приве- дены на рисунке в таблице 6. Работа состоит из одной задачи.

Задача 6.

V

r

Автомобиль движется по круглому арочному мосту радиуса r согласно уравнению S=Аt3+Вt2+Сt+D (S–[м], t–[с]).

Построить графики перемещения, скорости и касательного ускорения для первых пяти секунд движения. На основании анализа построенных графиков ука- зать: участки ускоренного и замедленного движения. Определить полное ускоре- ние автомобиля в момент времени две секунды.

Данные своего варианта взять из табл. 6 Таблица 6. –Данные к задаче 6

| А | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | В | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| C |  | 3 | -1 | 2 | -4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | м | 30 | 20 | 60 | 40 | 10 |  |  |
| № варианта и задачи |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |  |
|  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 12 |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -8 | 14 |
|  |  | 16 | 17 | 23 | 24 | 20 | -6 | 16 |
|  |  | 21 | 22 | 18 | 19 | 25 | 2 | -5 |
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | -1 |
|  |  | 31 | 32 |  |  |  | -1 | 8 |

Индивидуальные задания для выполнения практической работы №5 приведе- ны в таблице 7. Работа состоит из двух задач.

Таблица 7. Данные к задаче 7, 8

| Вариант | Задача |
| --- | --- |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 2, 10 |
| 3 | 3, 11 |
| 4 | 4, 12 |
| 5 | 5, 13 |
| 6 | 6, 14 |
| 7 | 7, 15 |
| 8 | 8, 16 |
| 9 | 9, 17 |
| 10 | 10, 1 |
| 11 | 11, 2 |
| 12 | 12, 3 |
| 13 | 13 ,4 |
| 14 | 14, 5 |
| 15 | 15, 6 |
| 16 | 16, 7 |
| 17 | 17,8 |

Задачи 7, 8

- Шкив диаметром d  400 мм в течение 10 с вращался с постоянной угло-

вой скоростью

0  8 рад/с. Затем стал вращаться	равноускоренно и через 12 с

равноускоренного вращения его угловая скорость достигла

1  14 рад/с. Опреде-

лить: 1) число оборотов и среднюю угловую скорость за всё время вращения; 2) окружную скорость точек, расположенных на ободе шкива, через 6 с после начала равноускоренного движения.

- Вал диаметром

d  500

мм в течение 5с вращался с постоянной угловой

скоростью

0  20

рад/с, после чего стал замедлять своё вращение с постоянным

угловым ускорением. Через 10 с после начала равнозамедленного вращения угло-

вая скорость вала стала

1  10 рад/с. Определить: 1) число оборотов и среднюю

угловую скорость вала завсё время вращения; 2) окружную скорость точек, рас- положенных на поверхности вала, через 4 с после начала равнозамедленного вращения.

- Тело, замедляя вращение с постоянным угловым ускорением   2 рад/с2

через 14 c снизило свою угловую скорость до величины

  12

рад/с, после чего

вращалось равномерно с этой угловой скоростью в течение 10 с. Определить: 1) число оборотов и среднюю угловую скорость за всё время вращения; 2) окруж-

ную скорость точек тела, расположенных на расстоянии ния за 4с до начала равномерного вращения.

r  1

м от его оси враще-

- Ротор диаметром

d  200

мм начал вращение из состояния покоя с посто-

янным угловым ускорением

  4

рад/с2 и через некоторое время достиг угловой

скорости   40 рад/с, после чего с этой угловой скоростью сделал 510 оборотов.

Определить: 1) число оборотов и среднюю угловую скорость за всё время враще- ния; 2) окружную скорость точек, расположенных на поверхности ротора, через 8 с после начала вращения.

- Двигатель, ротор которого вращался с частотой 430 об/мин, был отклю- чён от источника питания и через 40 с снова подключён к источнику тока. За вре- мя при равнозамедленном вращении ротора его угловая скорость снизилась до 5 рад/с. После подачи электроэнергии ротор двигателя, вращаясь равноускоренно, через 10 с снова приобрёл частоту вращения 430 об/мин. Определить: 1) число оборотов и среднюю угловую скорость за всё время равнозамедленного и равно- ускоренного вращения ротора двигателя; 2) окружную скорость точек, располо- женных на поверхности ротора, через 30 с после отключения источника тока, если

диаметр ротора

d  200

мм.

- Рукоять для вращения барабана длиной

l  0,5

м, оказавшись свободной

начинает вращаться под действием груза с постоянным угловым ускорением

  12

рад/с2 и через определённое время приобретает частоту вращения

n  600

об/мин. За это время груз проходит расстояние

S  5

м. Определить время враще-

ния барабана, его диаметр и нормальное ускорение конца рукоятки.

ω

l

d

s

Дисковая пила имеет диаметр

d3  0,45

м. на вал пилы насажен шкив 2

диаметром

d2  0,36

м, приводимый в движение бесконечным ремнём от электро-

двигателя со шкивом 1, частота вращения которого

n1  1500

об/мин, линейная

скорость зубьев пилы

v  30

м/с. Определить нормальное ускорение an

на зубьях

пилы и диаметр шкива 1.

y

2

3

1

- Дисковая пила имеет диаметр

d3  0,4

м. на вал пилы насажен шкив 2

диаметром

d2  0,3

м, приводимый в движение бесконечным ремнём от электро-

двигателя  со шкивом 1,  частота вращения которого

n1  3000

об/мин, линейная

скорость  зубьев	пилы

v  38

м/с.	Определить  нормальное	ускорение	an	на

зубьях пилы и диаметр шкива 1.

y

2

3

1

- Грузы А и В связаны нерастяжимым тросом, намотанным на ступенчатый

барабан. Груз А поднимается с постоянным ускорение

aА  2 м/с2. Определить уг-

ловые скорость и ускорение барабана в момент, когда груз В имеет скорость

vВ  6

м/с. Определить так же путь, пройденный грузом В из состояния покоя до

достижения этой скорости, если

dB  0,3 м,

d A  0,5 м.

dB

dA

B

A

- Рукоять для вращения барабана диаметром

d  0,2

м, оказавшись сво-

бодной начинает вращаться с постоянным угловым ускорением под действием

груза, который проходит расстояние

S  16

м за время

t  4 c. Нормальное ускоре-

ние конца рукоятки

an  120

м/с2. Определить длину рукоятки l , и её угловое

ускорение  и частоту вращения n .

ω

l

d

s

Рукоять для вращения барабана длиной

l  0,6

м, а диаметр барабана

d  0,36 м. Барабан под действием груза начинает вращаться с постоянным угло-

вым ускорением  12

рад/с2 и через время

t  6

с приобретает частоту вращения

n . Определить частоту вращения барабана и нормальное ускорение конца руко- ятки, а также путь, пройденный грузом за это время.

ω

l

d

s

Дисковая пила имеет диаметр

d  400

мм. На вал пилы насажен шкив 2

диаметром

d2  300

мм, приводимый в движение бесконечным  ремнём от элек-

тродвигателя со шкивом 1, диаметром

d1  120

мм. Шкив 1 делает

n1  3000

об/мин. Определить линейную скорость зубьев пилы и их нормальное ускорение. Скольжением ремня пренебречь.

y

2

3

1

- Колесо автомобиля вращается на стенде равноускоренно в течение вре-

мени

t  5

с. Окружная скорость при этом составила

v 100

км/ч. Определить ка-

сательное ускорение во время разгона и нормальное ускорение в конце разгона

балансировочного	грузика	А,	укреплённого	на	диске,	если

dK  550

мм,

d D  400

мм.

dK

A

ɛ

dd

- Маховик диаметром

d 1,3

м, начав равноускоренное вращение из со-

стояния покоя, за время

t  6

сек. Приобрёл частоту вращения

n  380

об/мин.

Определить окружную скорость, касательное и нормальное ускорение точек на ободе маховика в конце разгона.

- На	обод	колеса	диаметром

d  0,7

м	намотана	нить,	на	которой

подвешен груз. В некоторый момент груз начинает падать с постоянным ускоре-

нием

a  0,6

м/с2. Угловая скорость колеса при этом достигает

  9

рад/с.

Определить путь S , пройденный грузом, и время t , в течении которого переме-

щался груз, его конечную скорость v и нормальное ускорение an

колеса.

точки на ободе

- Дисковая пила имеет диаметр

d3  0,4

м. На вал пилы насажен шкив 2

диаметром

d2  0,56

м, приводимый в движение ремнём от электродвигателя со

шкивом 1,	частота	вращения	которого

n1  1900 об/мин,	линейная	скорость

зубьев пилы

v  35

м/с. Определить нормальное ускорение an

на зубьях пилы и

диаметр шкива 1.

y

2

3

1

- Рукоять для вращения барабана длиной l  0,5 м, оказавшись свободной,

начинает вращаться с постоянным угловым ускорением

 12

рад/с2 и через

определённое время приобретает частоту вращения

n  600

об/мин. За это же

время груз проходит расстояние

S  4

м. Определить время вращения барабана,

его диаметр и нормальное ускорение конца рукоятки.

ω

l

d

s

Индивидуальные задания для выполнения практической работы №6 приве- дены в таблице 8. Работа состоит из одной задачи.

Задача 9.

Определить параметры движения тела с применением основного закона ди- намики и принципа Даламбера.

Таблица 8 – Расчетные данные

| № вар. | Схема | β° | m, кг | F, H | a, м̷̷̷̷с2 | fтр | V, м/с | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 20 | 20 | 800 | ? | 0,2 | - | - |
| 2 |  | 25 | 30 | 90 |  | 0,18 | - | - |
| 3 |  | 40 | 70 | 1000 |  | 0,16 | - | - |
| 4 |  | 45 | 80 | 1200 |  | 0,2 | - | - |
| 5 |  | 50 | 90 | 1400 |  | 0,2 | - | - |
| 6 |  | 60 | 100 | 850 |  | 0,18 | - | - |
| 7 |  | 15 | 60 | 950 |  | 0,16 | - | - |
| 8 |  | 65 | 70 | 1100 |  | 0,2 | - | - |

| 9 |  | 15 | 80 | 600 | 1 | ? | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 35 | 90 | 500 | 3 |  | - | - |
| 11 |  | 45 | 100 | 700 | 4 |  | - | - |
| 12 |  | 60 | 50 | 820 | 2 |  | - | - |
| 13 |  | 35 | 40 | 920 | 6 |  | - | - |
| 14 |  | 40 | 45 | 750 | 3 |  | - | - |
| 15 |  | 25 | 55 | 630 | 5 |  | - | - |
| 16 |  | 55 | 65 | 970 | 7 |  | - | - |
| 17 |  | - | 20 | 800 | - | - | ? | 1,8 |
| 18 |  | - | 30 | 900 | - | - |  | 1,6 |
| 19 |  | - | 70 | 1000 | - | - |  | 1,5 |
| 20 |  | - | 80 | 1200 | - | - |  | 2 |
| 21 |  | - | 90 | 1400 | - | - |  | 2,5 |
| 22 |  | - | 100 | 850 | - | - |  | 3 |
| 23 |  | - | 60 | 950 | - | - |  | 3,5 |
| 24 |  | - | 70 | 1100 | - | - |  | 4 |
| 25 |  | - | 80 | 900 | - | - | 1,7 | ? |
| 26 |  | - | 90 | 1100 | - | - | 1,5 |  |
| 27 |  | - | 100 | 1400 | - | - | 1,6 |  |
| 28 |  | - | 50 | 820 | - | - | 1,8 |  |
| 29 |  | - | 40 | 920 | - | - | 2 |  |
| 30 |  | - | 45 | 750 | - | - | 2,2 |  |
| 31 |  | - | 55 | 630 | - | - | 2,6 |  |
| 32 |  | - | 65 | 970 | - | - | 3,2 |  |

Индивидуальные задания для выполнения практической работы №7 приве- дены в таблице 9. Работа состоит из 2-х задач.

Таблица 9. Таблица вариантов

| № варианта | Задача |  | Контрольный вопрос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 5 |
| 3 | 3 | 12 | 3 | 13 | 6 |
| 4 | 4 | 13 | 4 | 14 | 11 |
| 5 | 5 | 14 | 5 | 15 | 12 |
| 6 | 6 | 15 | 6 | 1 | 13 |
| 7 | 7 | 16 | 7 | 2 | 14 |
| 8 | 8 | 17 | 8 | 3 | 15 |
| 9 | 9 | 18 | 9 | 4 | 16 |
| 10 | 10 | 19 | 10 | 5 | 8 |

| 11 | 11 | 20 | 11 | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | 21 | 12 | 7 | 10 |
| 13 | 13 | 22 | 13 | 8 | 1 |
| 14 | 14 | 23 | 14 | 9 | 2 |
| 15 | 15 | 1 | 15 | 10 | 3 |
| 16 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 |
| 17 | 17 | 3 | 1 | 12 | 5 |
| 18 | 18 | 4 | 2 | 13 | 6 |
| 19 | 19 | 5 | 3 | 14 | 7 |
| 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 8 |
| 21 | 21 | 7 | 5 | 16 | 9 |
| 22 | 22 | 8 | 6 | 1 | 10 |
| 23 | 23 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 24 | 1 | 16 | 8 | 3 | 12 |
| 25 | 2 | 17 | 9 | 4 | 13 |
| 26 | 3 | 18 | 10 | 5 | 14 |
| 27 | 4 | 19 | 11 | 6 | 15 |
| 28 | 5 | 20 | 12 | 7 | 16 |
| 29 | 6 | 21 | 13 | 8 | 1 |
| 30 | 7 | 22 | 14 | 9 | 2 |
| 31 | 8 | 23 | 15 | 10 | 3 |
| 32 | 9 | 1 | 16 | 11 | 4 |

Задача 10

- Для подъёма 5000 м3 воды на высоту 3 м поставлен насос с двигателем мощ- ностью 2 кВт. Сколько времени потребуется для перекачки воды, если КПД насоса ра- вен 0,8?

- Транспортёр поднимает груз массой 200 кг за время, равное одной секунде. Длина ленты транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. КПД транспортёра составляет 85%. Определить мощность, развиваемую электродвигателем транспортёра.

- Точильный камень диаметром d = 0,5 м делает 120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается к камню с силой F=10 H. Какая мощность затрачивается на шли- фовку, если коэффициент трения камня о деталь f = 0,2.

- Определить работу силы трения скольжения при торможении вращающегося диска диаметром d= 200 мм, сделавшего до остановки два оборота, если тормозная ко- лодка прижимается к диску с силой F=400H. Коэффициент трения скольжения тормоз- ной колодки по диску f = 0,35.

- Скорость самолёта при отрыве от взлётной полосы должна быть 360 км/ч. Определить минимальную длину взлётной полосы, необходимую для того, чтобы лёт- чик при разгоне испытывал перегрузку, не превышающую его утроенный вес. Движе- ние считать равноускоренным.

- Вертолёт, масса которого с грузом 6 т, за 2,5 мин. набрал высоту 2250 м. Определить мощность двигателя вертолёта.

- Транспортёр поднимает груз массой 200 кг за время, равное одной секунде.

- Длина ленты транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. КПД транспортёра со- ставляет 85%. Определить мощность, развиваемую электродвигателем транспортёра.

- Поезд идет со скоростью 36 км/ч. Мощность тепловоза 300 кВт. Сила трения составляет 0,005 веса поезда. Определить вес всего состава.

- Для подъёма 5000 м3 воды на высоту 3 м поставлен насос с двигателем мощностью 2 кВт. Сколько времени потребуется для перекачки воды, если КПД насоса равен 0,8?

- Динамометр, установленный между теплоходом и баржей, показывает силу тяги 30 кН, скорость буксировки 18 км/ч, мощность двигателя 550 кВт. Определить си- лу сопротивления воды корпусу буксира, если КПД силовой установки и винта равен 0,4.

- Транспортёр поднимает груз массой 200 кг на автомашину за время t=1 c. Длина ленты транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. Коэффициент полезного действия транспортёра η=85%. Определить мощность, развиваемую его электродвигателем.

- Транспортёр поднимает груз массой 200 кг на автомашину за время t=1 c. Длина ленты транспортёра 3 м, а угол наклона α=300. Коэффициент полезного действия транспортёра η=85%. Определить мощность, развиваемую его электродвигателем.

- Точильный камень диаметром d = 0,5 м делает 120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается к камню с силой F=10 H. Какая мощность затрачивается на шли- фовку, если коэффициент трения камня о деталь f = 0,2.

- Определить работу силы трения скольжения при торможении вращающегося диска диаметром d= 200 мм, сделавшего до остановки два оборота, если тормозная ко-

лодка прижимается к диску с силой F= 400H. Коэффициент трения скольжения тор- мозной колодки по диску f = 0,35.

- Колесо зубчатой передачи, передающей мощность Р=12кВт, вращается с угловой скоростью ω=20 рад/с. Определить окружную силу, действующую на зуб ко- леса, если диаметр колеса d=360 мм.

- Маховик вращается вместе с горизонтальным валом, цапфы (участки, опи- рающиеся на подшипники) которого имеют диаметр d=100мм. Нагрузка на каждый из двух подшипников F=4 кН. Приведенный коэффициент трения скольжения в подшип- никах f=0,05. Определить работу, затрачиваемую на преодоление трения за два оборота маховика.

- Начав двигаться из состояния покоя, автомобиль развил скорость 40км/ч за время 7 с. Определить величину силы тяги, считая её постоянной, если сила сопротив- ления движению составляет 0,1 от веса автомобиля, а масса автомобиля 1200 кг.

- Автомобиль двигался вниз по уклону с углом α=15о, осуществил экстренное торможение, и пройдя путь 55 м остановился. Сила сопротивления движению состав- ляет 0,5 от веса автомобиля. Определить, с какой скоростью двигался автомобиль в начале торможения.

- Автомобиль двигался вниз по уклону с углом α=15о, осуществил экстренное торможение, и пройдя путь 90 м остановился. Сила сопротивления движению состав- ляет 0,5 от веса автомобиля. Определить, с какой скоростью двигался автомобиль в начале торможения.

- При резком торможении колёса автомобиля заклинились и он через 6 с оста- новился. С какой скоростью двигался автомобиль в начале торможения, если коэффи- циент трения между поверхностью дороги м колесами автомобиля f=0,6? Поверхность горизонтальная.

- Тягач развивал мощность 120 кВт, тянет сани вверх по уклону, угол которого 10осо скоростью v=10 км/ч, масса саней с грузом m=16 т. Определить коэффициент трения между санями и полотном дороги. Какую работу совершает тягач на одном километре пути?

- Автомобиль двигался вниз по уклону, угол которого α=10о, со скоростью 75 км/ч. Водитель начинает экстренно тормозить, отключив двигатель. Определитьвремя движения автомобиля до полной остановки и его тормозной путь, если коэффициент трения заторможенных колес о дорогу 0,3.

| Двутавры стальные горячекатаные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер двутавра | h | b | s | t | R | r | Площадь попереч- ного сечения см2 | Масса 1м / кг | Справочные значения для осей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X-X |  |  |  | Y-Y |  |  |
|  |  |  |  |  | не более |  |  |  | Ix см4 | Wx см3 | ix см | Sx см3 | Iy см4 | Wy см3 | iy см |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 9.46 | 198 | 39.7 | 4.06 | 23.0 | 17.9 | 6.49 | 1.22 |
| 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 14.7 | 11.50 | 350 | 58.4 | 4.88 | 33.7 | 27.9 | 8.72 | 1.38 |
| 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 17.4 | 13.70 | 572 | 81.7 | 5.73 | 46.8 | 41.9 | 11.50 | 1.55 |
| 16 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.90 | 873 | 109.0 | 6.57 | 62.3 | 58.6 | 14.50 | 1.70 |
| 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 9.0 | 3.5 | 23.4 | 18.40 | 1290 | 143.0 | 7.42 | 81.4 | 82.6 | 18.40 | 1.88 |
| 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.0 | 26.8 | 21.00 | 1840 | 184.0 | 8.28 | 104.0 | 115.0 | 23.10 | 2.07 |
| 22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 10.0 | 4.0 | 30.6 | 24.00 | 2550 | 232.0 | 9.13 | 131.0 | 157.0 | 28.60 | 2.27 |
| 24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 4.0 | 34.8 | 27.30 | 3460 | 289.0 | 9.97 | 163.0 | 198.0 | 34.50 | 2.37 |
| 27 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 | 11.0 | 4.5 | 40.2 | 31.50 | 5010 | 371.0 | 11.20 | 210.0 | 260.0 | 41.50 | 2.54 |
| 30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 12.0 | 5.0 | 46.5 | 36.50 | 7080 | 472.0 | 12.30 | 268.0 | 337.0 | 49.90 | 2.69 |
| 33 | 330 | 140 | 7.0 | 11.2 | 13.0 | 5.0 | 53.8 | 42.20 | 9840 | 597.0 | 13.50 | 339.0 | 419.0 | 59.90 | 2.79 |
| 36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 14.0 | 6.0 | 61.9 | 48.60 | 13380 | 743.0 | 14.70 | 423.0 | 516.0 | 71.10 | 2.89 |
| 40 | 400 | 155 | 8.3 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 72.6 | 57.00 | 19062 | 953.0 | 16.20 | 545.0 | 667.0 | 86.10 | 3.03 |
| 45 | 450 | 160 | 9.0 | 14.2 | 16.0 | 7.0 | 84.7 | 66.50 | 27696 | 1231.0 | 18.10 | 708.0 | 808.0 | 101.00 | 3.09 |
| 50 | 500 | 170 | 10.0 | 15.2 | 17.0 | 7.0 | 100.0 | 78.50 | 39727 | 1589.0 | 19.90 | 919.0 | 1043.0 | 123.00 | 3.23 |
| 55 | 550 | 180 | 11.0 | 16.5 | 18.0 | 7.0 | 118.0 | 92.60 | 55962 | 2035.0 | 21.80 | 1181.0 | 1356.0 | 151.00 | 3.39 |
| 60 | 600 | 190 | 12.0 | 17.8 | 20.0 | 8.0 | 138.0 | 108.00 | 76806 | 2560.0 | 23.60 | 1491.0 | 1725.0 | 182.00 | 3.54 |

| Швеллеры с параллельными гранями полок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер швеллера Серии П | h | b | s | t | R | r | Площадь попе- речного сечения F см2 | Масса 1м / кг | Справочные значения для осей |  |  |  |  |  |  | X0 см |
|  |  |  |  |  | не б олее |  |  |  | X-X |  |  |  | Y-Y |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  | Ix см4 | Wx см3 | ix см | Sx см3 | Iy см4 | Wy см3 | iy см |  |
| 5П | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 6.16 | 4.84 | 22.8 | 9.1 | 1.92 | 5.61 | 5.95 | 2.99 | 0.98 | 1.21 |
| 6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 3.5 | 7.51 | 5.90 | 48.8 | 15.0 | 2.55 | 9.02 | 9.35 | 4.06 | 1.12 | 1.29 |
| 8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 3.5 | 8.98 | 7.05 | 89.8 | 22.5 | 3.16 | 13.30 | 13.90 | 5.31 | 1.24 | 1.38 |
| 10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 4.0 | 10.90 | 8.59 | 175.0 | 34.9 | 3.99 | 20.50 | 22.60 | 7.37 | 1.44 | 1.53 |
| 12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 4.5 | 13.30 | 10.40 | 305.0 | 50.8 | 4.79 | 29.70 | 34.90 | 9.84 | 1.62 | 1.66 |
| 14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 4.5 | 15.60 | 12.30 | 493.0 | 70.4 | 5.61 | 40.90 | 51.50 | 12.90 | 1.81 | 1.82 |
| 16П | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 5.0 | 18.10 | 14.20 | 750.0 | 93.8 | 6.44 | 54.30 | 72.80 | 16.40 | 2.00 | 1.97 |
| 16аП | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 19.50 | 15.30 | 827.0 | 103.0 | 6.51 | 59.50 | 90.50 | 19.60 | 2.15 | 2.19 |
| 18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 20.70 | 16.30 | 1090.0 | 121.0 | 7.26 | 70.00 | 100.00 | 20.60 | 2.20 | 2.14 |
| 18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 5.0 | 22.20 | 17.40 | 1200.0 | 133.0 | 7.34 | 76.30 | 123.00 | 24.30 | 2.35 | 2.36 |
| 20П | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 5.5 | 23.40 | 18.40 | 1530.0 | 153.0 | 8.08 | 88.00 | 134.00 | 25.20 | 2.39 | 2.30 |
| 22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 26.70 | 21.00 | 2120.0 | 193.0 | 8.90 | 111.00 | 178.00 | 31.00 | 2.58 | 2.47 |
| 24П | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | 30.60 | 24.00 | 2910.0 | 243.0 | 9.75 | 139.00 | 248.00 | 39.50 | 2.85 | 2.72 |
| 27П | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 35.20 | 27.70 | 4180.0 | 310.0 | 10.90 | 178.00 | 314.00 | 46.70 | 2.99 | 2.78 |
| 30П | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 40.50 | 31.80 | 5830.0 | 389.0 | 12.00 | 224.00 | 393.00 | 54.80 | 3.12 | 2.83 |
| 33П | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 7.5 | 46.50 | 36.50 | 8010.0 | 486.0 | 13.10 | 281.00 | 491.00 | 64.60 | 3.25 | 2.90 |
| 36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 8.5 | 53.40 | 41.90 | 10850.0 | 603.0 | 14.30 | 350.00 | 611.00 | 76.30 | 3.38 | 2.99 |
| 40П | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 9.0 | 61.50 | 48.30 | 15260.0 | 763.0 | 15.80 | 445.00 | 760.00 | 89.90 | 3.51 | 3.05 |